| Situația hidrologică în 8 august 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, cursurile mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Arieșului, Târnavelor, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei, Moraviței, Crașului, Nerei și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și ca urmare a precipitațiilor căzute în interval. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Prutului, bazinul inferior al Oltului, cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Barzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursurile superioare ale Vişeului, Someșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, pe unii afluenţi din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Moldovei, Prutului și pe râurile din Dobrogea. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+66)-jud. TM. A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 104 din 06.08.2023, până la ora 12:00.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.08 – 08.08.2023 a fost în creştere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Oltenița – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Giurgiu. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Bârlad, bazinele superioare ale Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele inferioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, cursul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând cursul mijlociu al acestuia), Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și Cerna, debitele vor fi în scădere. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul, centrul, estul și sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se va menține peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+20)-jud. TM.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (4600 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere. |  |