Situația hidrologică în 9 august 2021

Rauri:

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea unde vor fi staționare. 
 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Dâmbovița, Prahova, în bazinele superioare ale Bistriței şi Buzăului și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, unii afluenți ai Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz) și Argeșului superior (Vâlsan, Arefu, R. Doamnei).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Elan la stația hidrometrică Murgeni (350+29) - jud.VS. 
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.08.2021 - 09.08.2021 a fost în creştere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Tr Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi staționare pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița şi cele din Dobrogea şi in general în scădere pe celelalte râuri. 
Sunt posibile ușoare creșteri de debite şi niveluri pe unele râuri mici din zonele montane, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, slab cantitativ prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița - Tulcea.