| Situația hidrologică în 9 iunie 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș și cursul superior al Prutului (sectorul s.h. Oroftiana - s.h. Rădăuți Prut). Pe râurile din bazinele: Mureș, Bega, Nera, Cerna, Jiu, debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri din țară. Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, s-au înregistrat şi pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, mai ales pe cele din Maramureș, Crișana, Transilvania, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, cursul mijlociu și inferior al Timişului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Târnave, Buzău, Siret (exceptând Moldova şi Bistrița), afluenții Prutului și unele râuri din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului. În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 61 din 08.06.2023.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 08.06 - 09.06.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila - Tulcea. Din informațiile primite în interval, nivelurile se situează peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice Isaccea (380+23)-jud.TL și Tulcea (320+7)-jud.TL.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Begăi, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul mijlociu al Mureșului, cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării și pe cursul inferior al Mureșului și bazinul mijlociu și inferior al Begăi, unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării. Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 61 din 08.06.2023, până la ora 24:00.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7100 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere. Nivelurile se vor situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Isaccea (380+22)-jud.TL și Tulcea (320+6)-jud.TL.. |  |