| Situația hidrologică în 9 octombrie 2021. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Someș, Crişul Negru și Crișul Repede unde au fost în ușoară scădere. Pe râurile din bazinele Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, din bazinul inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost în creștere datorită datorită precipitațiilor prognozate și propagării. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Alb, Crișul Repede, Bega Veche, Moravița, Bistra, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului, din bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, din bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri din Dobrogea. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.10.2021 - 09.10.2021 a fost staționar, având valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ în scădere.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare. Pe râurile din bazinele Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, din bazinul inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea debitele vor fi în creștere datorită datorită precipitațiilor prognozate și propagării. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (2300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staționare la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |  |