Situația hidrologică în 9 septembrie 2021

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Siret și bazinul superior al Oltului unde au fost în ușoară scădere.
 Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile râurilor Tur, Ialomița, Sabar, cursul superior și mijlociu al Dâmboviței, pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad și afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.09.2021 - 09.09.2021 a fost staţionar, având valoarea de 4400 m3/s, peste media  multianuală  a  lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Calafat și în creștere pe sectorul Bechet - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Siret (exceptând bazinul hidrografic Bârlad) și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în ușoară scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite se pot înregistra pe unele râuri mici din zonele montane, cu o probabilitate mai mare în sudul și sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia - Tulcea.