| Situația hidrologică în 14 decembrie 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Jiului, Bistriței și bazinul superior și mijlociu al Oltului, datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe celelalte râuri din țară au fost relativ staționare. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Mureș, Bârzava, bazinele superioare ale Jiului și Oltului, cursurile superioare ale Bistriței, Trotușului, Prutului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia, cursurile Ialomiței, Tazlăului și pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață), existente au fost în restrângere, diminuare și eliminare. În interval a fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. În interval s-a situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Briheni – Șusti Briheni (175+1)-jud. BH, Valea Izvor – Alesd (100+16)-jud. BH. Se situează peste: - COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Topa – Hidișel (470+4)-jud. BH și Fânețelor – Sarșig (400+10)-jud. BH; - COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuș – Răzoare (220+20)-jud. MM, Crasna – Supuru de Jos (400)-jud. SM, Maja – Corund (400+17)-jud. SM, Valea Roșie – Pocola (300+11)-jud. BH, Barcău – Marca (425+11)-jud. SJ, Barcău – Marghita (300+60)-jud. BH; - COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Strâmtura (200)-jud. MM, Iza – Vadu Izei (300+40)-jud. MM, Mara – Vadu Izei (180+30)-jud. MM, Tur – Negrești Oaș (170+6)-jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+5)-jud. SM, Talna – Pășunea Mare (270+25)-jud. SM, Ghilești – Chechet (300+36)-jud. SM, Sălăuța – Salva (120+26)-jud. BN, Sălaj – Salsig (300+30)-jud. MM, Cavnic – Copalnic (120+45)-jud. MM, Crasna – Crasna (200+54)-jud. SJ, Crasna – Șimleu Silvaniei (300+26)-jud. SJ, Maria – Rătești (250+43)-jud. SM, Holod – Luncasprie (200+36)-jud. BH, Holod – Holod (300+7)-jud. BH, Iad – Stâna de Vale (100+10)-jud. BH, Mniera – Calatea (200+20)-jud. BH, Barcău – Nusfalău (300+78)-jud. BH, Barcău – Balc (450+55)-jud. BH, Bistra – Chiribiș (350+98)-jud. BH, Crișul Negru – Tinca (350+18)-jud. BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350)-jud. HD, Arieș – Scărișoara (120+17)-jud. AB. Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 128 din 13.12.2023.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.12.2023 – 14.12.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7600 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 5200 m3/s. În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Someșul Mic, cursurile mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Mureșului, Begăi Vechi, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Moldovei, Sucevei și cursurile mijlocii ale Oltului, Bistriței, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și cedării apei din stratul de zăpadă. Pe râurile din bazinul hidrografic Someșul Mare, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Begăi Vechi, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Crașului, Nerei, Cernei, Jiului, Oltului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, debitele vor fi în scădere. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate și a cedării apei din stratul de zăpadă. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente, vor fi în restrângere, diminuare și eliminare. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se vor menține peste COTELE DE APĂRARE cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din Maramureș și Crișana. Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 128 din 13.12.2023.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (7600 m3/s). În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.. |  |