Situația hidrologică în 5 decembrie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița unde au fost staționare.
Pe cursul inferior al Mureşului şi pe cursul superior al Prutului, debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Prahovei, Trotușului, Bistriței (afluent al Siretului) și Moldovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Bârlad, Jijia, Bahlui, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinele inferioare ale Jiului și Oltului.
 Ca urmare a viiturilor formate anterior, se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur - Turulung (420+12)-jud.SM, Tur - Micula (310+66)-jud.SM; 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiIle hidrometrice: Tur - Călinești Oaș (350+62) - jud. SM, Crasna - Domăneşti (400+56) şi - Crasna - Berveni (490+55) - jud. SM. 
  Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 126 din 03.12.2023.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04.12.2023 - 05.12.2023 a fost în creştere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 5200 m3/s.
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia - Bechet și Călărași- Tulcea și în scădere ușoară pe sectorul Corabia - Oltenița.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut și cele din Dobrogea unde vor fi staționare și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere datorită propagării.
Se vor menține peste COTELE DE APĂRARE cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Tur și Crasna, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 126 din 03.12.2023 până la ora 9:00.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia - Corabia şi Hârşova - Tulcea, în scădere pe sectorul Tr. Măgurele - Oltenița şi relativ staționare pe sectorul Călăraşi - Cernavodă.