Situația hidrologică în 6 decembrie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde au fost staţionare.
Pe cursul inferior al Mureșului (aval s.h. Radna), debitele au fost în creștere ca urmare a propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Caraș, Nera, în bazinul superior al Jiului, bazinul superior si mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Trotuşului, Bistriței, Sucevei, Prutului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia, pe cursul superior și mijlociu al Ialomiței şi pe unii afluenți din bazinul inferior al Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în extindere și intensificare pe râurile din Moldova și s-au menținut fără modificări pe râurile din bazinele superioare ale Jiului, Oltului.
Ca urmare a viiturilor formate anterior, se situează peste: 
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+50)-jud.SM (sector îndiguit); 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiiIe hidrometrice: Tur - Călinești Oaș (350+36)-jud. SM, Tur - Turulung (360+44)-jud.SM, Crasna - Domăneşti (400+23)-jud. SM, Crasna - Berveni (490+10)-jud. SM (sectoare îndiguite) și Casimcea - Cheia (150)-jud. CT.
 A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 126 din 03.12.2023, până la ora 09:00.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.12.2023 - 06.12.2023 a fost în creştere, având valoarea de 7600 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 5200 m3/s.
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Cernavodă și în creștere ușoară pe sectorul Hârșova - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în extindere și intensificare.

Se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Tur și Crasna, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia - Calafat şi Brăila - Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet - Vadu Oii.