Situația hidrologică în 29 decembrie 2023

Rauri:

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul inferior), Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând cursul inferior), Timiş, Bega, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, în creștere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi pe cursul superior al Prutului şi relativ staționare pe celelalte râuri. Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului şi Oltului, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile superioare ale Moldovei și Prutului. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Doamnei, pe cursul superior şi mijlociu al Ialomiței, pe Buzău, Tazlău, Bârlad, Jijia, Bahlui și pe unii afluenți din bazinul inferior al Oltului.

Se situează peste:

- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+15)-jud.SM (sector îndiguit);

- COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domăneşti (400+61)-jud.SM și Berveni (490+34)-jud.SM.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 28.12.2023 – 29.12.2023 a fost în scădere, având valoarea de 8800 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 5200 m3/s. În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând cursul inferior), Timiş, Bega, Bârzava, unde vor fi în scădere, iar pe cursul inferior al Mureșului vor fi în creștere prin propagare.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, în interval se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE/ FAZA a II a de APĂRARE râul Tur la s.h. Micula (sector îndiguit) şi peste COTELE DE ATENȚIE/ FAZA a I a de APĂRARE, cursul inferior ale râului Crasna.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (8800 m3/s). În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în creştere pe sectorul Hârşova – Tulcea.