Situația hidrologică în 31 decembrie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, bazinele superioare ale Jiului, Oltului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, pe cursurile superioare ale Lotrului, Trotuşului, Prutului, pe cursul mijlociu şi inferior al Moldovei și unii afluenți din bazinul superior și mijlociu al Oltului. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Jijia, afluenții din bazinul inferior al Jiului, unii afluenți din bazinul inferior al Oltului, pe cursul superior al Ialomiței și pe unele râuri din Dobrogea.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE/FAZA a I a de APĂRARE râul Crasna la stația hidrometrică Domăneşti (400+25)-jud.SM (sector îndiguit).

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 30.12.2023 – 31.12.2023 a fost staționar, având valoarea de 8800 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 5200 m3/s. În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și în creștere pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, bazinul superior şi cel mijlociu al Jiului, bazinul superior al Oltului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte.

Ca urmare a propagării viiturii formate anterior în amonte, se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE/ FAZA a I a de APĂRARE, râul Crasna la stația hidrometrică Domăneşti.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere ușoară (8900 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și Tulcea, în scădere pe sectorul Calafat – Galați și staționare la Isaccea.