| Situația hidrologică în 17 ianuarie 2024. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, debitele au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și Crișului Negru, creșterile s-au datorat numai propagării. Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bârzava, Nera, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, pe cursurile superioare ale Timişului, Jiului, Prutului și pe unii afluenți din bazinul mijlociu al Oltului. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Bârlad, Jijia, bazinul superior al Ialomiței, unii afluenți din bazinul inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, năboi, sloiuri) existente pe râurile din Maramureș, Moldova și Transilvania au fost în extindere și intensificare, iar cele existente pe râurile din zonele de deal și munte din Oltenia și Muntenia s-au menținut fără modificări importante. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 16.01.2024 - 17.01.2024 a fost în scădere, având valoarea de 8600 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Oltenița - Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet - Giurgiu.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, năboi, sloiuri) existente pe râurile din Moldova se vor menține fără modificări importante, iar pe celelalte râuri vor fi în diminuare și restrângere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (8400 m3/s). În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Corabia și Călăraşi - Tulcea şi în creştere pe sectorul Tr.Măgurele - Olteniţa.. |  |