Situația hidrologică în 31 ianuarie 2024

Rauri:

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unde au fost în scădere.

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Putna, Bistrița, Moldova, bazinele superioare ale Jiului, Oltului și cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad, Jijia, Bahlui, unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, năboi, sloiuri,), existente pe râurile din nordul, vestul și centrul țării au fost în extindere și intensificare, iar cele prezente pe râurile din sudul, sud-estul și estul țării, s-au menținut fără modificări importante.

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+62)-jud. SM şi Berveni (490+40)-jud. SM (sector îndiguit).

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 30.01.2024 – 31.01.2024 a fost staționar, având valoarea de 7400 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Călărași – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Oltenița..

Prognoza rauri:

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, unde vor fi în scădere.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, năboi, sloiuri) existente, în general, se vor menține fără modificări importante, exceptând cele prezente pe râurile din nordul și centrul țării care vor fi în extindere și intensificare.

Se va menține peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+35)-jud. SM şi Berveni (490+10)-jud. SM (sector îndiguit).

Prognoza Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7500 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Brăila – Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Vadu Oii.