Situația hidrologică în 9 februarie 2024

Rauri:

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Vedea, Siret, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş, Ialomița şi Prut şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi Tur, debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, pe cursul Prutului și pe cursul superior al Buzăului. Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente în bazinul superior al Oltului, bazinele superioare ale Prahovei, Bârladului și pe cursul mijlociu al Siretului, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 07.02.2024.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 08.02.2024 – 09.02.2024 a fost în scădere, având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Vedea, Siret, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş, Ialomița şi Prut şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Vişeu, Iza şi Tur, debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente, vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din nordul, vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 07.02.2024.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6000 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.